Определение соляной и борной кислоты при совместном присутствии титриметрическим методом

- Сущность метода

При титровании смеси сильной и слабой кислоты с различными индикаторами сначала будет оттитровываться сильная кислоты, а затем слабая, но, если в раствор добавить некоторые органические вещества борная кислота образует с ними более сильные комплексные соли, которые можно оттитровать с индикатором фенолфталеином.

- Реактивы и оборудование

- Бюретка вместимостью 25 см3;

- Химические стаканы вместимостью 50; 100; 400; 600 см3;

- Коническая колба 100; 250 см3;

- Пипетка Мора вместимостью 10 см3;

- Цилиндр вместимостью 10; 50 см3;

- Стаканчик для взвешивания с крышкой;

- Воронки стеклянные диаметром 36, 75 мм;

- Аналитические весы;

- Гидроксид натрия, раствор с концентрацией С(NaOH)=0,1 моль/дм3;

- Янтарная кислота, хч;

- Индикаторы метиловый оранжевый 0,1% водный раствор; фенолфталеин 0,1% спиртовой раствор;

- Глицерин (нейтрализованный по фенолфталеину).

- Установка поправочного коэффициента гидроксида натрия с концентрацией 0,1 моль/дм3

Навески янтарной кислоты 0,2100; 0,2200; 0,2300 г переносят в коническую колбу и растворяют в 40,0 см3 дистиллированной воды, добавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют раствором гидроксида натрия до появление слабо-розовой окраски.

Коэффициент рассчитывают по формуле:

K=m*1000M*C*V

где m- масса навески янтарной кислоты, г;

M-молярная масса эквивалента янтарной кислоты, г/моль (M=59,04);

С- заданная концентрация гидроксида натрия, моль/дм3;

V- Объем гидроксида натрия пошедший на титрование, см3.

Коэффициент поправки вычисляют с точностью до четвертого десятичного знака по каждой навеске. Расхождение между коэффициентами не должно превышать 0,001. Значение коэффициента поправки должно быть 1,00±0,03.

- Выполнение анализа

10,00 см3 анализируемого раствора переносят в коническую колбу на 100 см3, добавляют 1 каплю метилового оранжевого и титруют раствором гидроксида натрия из красной окраски в чисто-желтую.

Затем добавляют 10 см3 глицерина, хорошо перемешивают и добавляют 7 капель фенолфталеина и продолжают титрование из желтой окраски в оранжево-красную. Добавляют еще 5 см3 глицерина и если окраски исчезла продолжают титрование до появление окраски.

Анализируют две параллельные пробы.

- Расчет результатов

Используют формулы титриметрического метода анализа для расчета концентрации соляной и борной кислоты.

Результаты считают сходимыми если относительное расхождение между ними не превышает 15%.

- Результат анализа

За результат анализа принимают среднеарифметическое значение с погрешностью 10%.

Оформляют результат в виде:

(X±∆) моль/дм3 при P=0.95, n=2.